PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU DRZWI I BRAM PRZECIWPOŻAROWYCH

zamknięcia ze sterowaniem i bez — przegląd okresowy

| Nr protokołu | Data przeglądu | Termin następnego przeglądu |
| --- | --- | --- |

| Wykonawca nazwa, NIP, adres, tel. | Klient nazwa, NIP, adres |
| --- | --- |

Obiekt / lokalizacja nazwa, adres, kondygnacja / strefa

| Technik wykonujący imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |

| Liczba zamknięć w przeglądzie | Podział zamknięć ze sterowaniem / bez sterowania | Sprzężenie z SSP tak / nie, nr centrali |
| --- | --- | --- |

Producent i typ samozamykaczy

■ Wykaz drzwi, bram i innych zamknięć przeciwpożarowych

| LP | NR / OZNACZENIE | LOKALIZACJA I STREFA | TYP / KLASA ODPORNOŚCI | PRODUCENT / NR WYROBU | SAMOZAMYKACZ / TRZYMACZ | WYNIK PRÓBY ZAMKNIĘCIA | OCENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■ Zakres czynności kontrolnych

| 1. Tabliczka znamionowa — producent, typ, klasa odporności, nr wyrobu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Klasa zamknięcia zgodna z wymaganiem dla ściany oddzielenia | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 3. Oznakowanie drzwi przeciwpożarowych znakiem zgodnym z Polską Normą | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 4. Oględziny skrzydła i ościeżnicy — odkształcenia, przewiercenia | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 5. Uszczelki pęczniejące i dymoszczelne na całym obwodzie | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 6. Luzy obwodowe i progowe względem DTR | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 7. Stan zawiasów — kompletność, dokręcenie, brak luzów, smarowanie | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 8. Działanie zamka i klamki — zapadka i wkładka | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 9. Próba pełnego samoczynnego zamknięcia z każdej pozycji otwarcia | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 10. Regulacja samozamykacza — siła, prędkość, dociąg końcowy | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 11. Regulator kolejności zamykania (drzwi dwuskrzydłowe) | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 12. Trzymacze elektromagnetyczne — przytrzymanie i zwolnienie po sygnale | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 13. Próba zadziałania sterowania z centrali SSP i powrót do dozoru | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 14. Brak przeszkód blokujących zamknięcie (kliny, meble, przewody) | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 15. Możliwość otwarcia od strony ewakuacji bez klucza | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 16. Oznaczenie przeglądu i wpis do ewidencji | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |

■ Wynik przeglądu

| Wynik ogólny sprawne / niesprawne / wyłączone z eksploatacji | Liczba zamknięć sprawnych | Liczba usterek |
| --- | --- | --- |

■ Usterki, zalecenia i uwagi

| Konserwator / serwisant zamknięć przeciwpożarowych imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |