PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU GAŚNIC

przegląd okresowy i konserwacja

| Nr protokołu | Data przeglądu | Termin następnego przeglądu |
| --- | --- | --- |

| Wykonawca nazwa, NIP, adres, tel. | Klient nazwa, NIP, adres |
| --- | --- |

Obiekt / lokalizacja nazwa, adres, kondygnacja / strefa

| Technik wykonujący imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |

| Liczba gaśnic objętych przeglądem | Strefa pożarowa / budynek | Nr i data poprzedniego protokołu |
| --- | --- | --- |

■ Wykaz gaśnic

| LP | NR EWIDENCYJNY | LOKALIZACJA | TYP I RODZAJ ŚRODKA | PRODUCENT | NR FABRYCZNY | ROK PROD. | DATA REMONTU / LEGALIZACJI | WYNIK | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■ Zakres czynności kontrolnych

| 1. Lokalizacja zgodna z planem, dostęp o szerokości co najmniej 1 m | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Odległość do najbliższej gaśnicy nie większa niż 30 m | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 3. Oznakowanie miejsca znakiem F001, czytelność i widoczność | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 4. Mocowanie / wieszak lub podstawa zgodne z DTR producenta | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 5. Kontrola wzrokowa korpusu — korozja, wgniecenia, ślady wycieku | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 6. Czytelność etykiety i instrukcji uruchamiania | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 7. Kontrolka serwisowa — data poprzedniego i termin następnego przeglądu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 8. Plomba i zawleczka — obecność, nienaruszenie | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 9. Wskaźnik ciśnienia (manometr) w polu roboczym | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 10. Ważenie gaśnicy śniegowej CO₂ i porównanie z masą nominalną | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 11. Stan węża i prądownicy — brak pęknięć, drożność | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 12. Dysza / zawór — drożność, brak zanieczyszczeń | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 13. Termin remontu (legalizacji) i badania UDT zbiornika | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 14. Warunki otoczenia — brak zagrożeń mechanicznych i cieplnych | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 15. Naniesienie kontrolki z datą i terminem następnego przeglądu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 16. Uzupełnienie ewidencji sprzętu w obiekcie | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |

■ Wynik przeglądu

| Wynik ogólny sprawne / niesprawne / częściowo | Liczba gaśnic sprawnych | Liczba gaśnic niesprawnych |
| --- | --- | --- |

■ Usterki, zalecenia i uwagi

| Technik wykonujący przegląd imię i nazwisko, nr autoryzacji | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |