PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

konserwacja centrali, czujek, ROP i sterowań (SSP)

| Nr protokołu | Data przeglądu | Termin następnego przeglądu |
| --- | --- | --- |

| Wykonawca nazwa, NIP, adres, tel. | Klient nazwa, NIP, adres |
| --- | --- |

Obiekt / lokalizacja nazwa, adres, kondygnacja / strefa

| Technik wykonujący imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja | Przedstawiciel klienta imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |

| Rodzaj przeglądu kwartalny / roczny / po awarii | Producent, typ i nr centrali |
| --- | --- |

| Liczba pętli / linii i elementów czujki, ROP, sygnalizatory, moduły | Monitoring do ARC tak / nie, operator | Nr książki eksploatacji systemu |
| --- | --- | --- |

■ Wykaz elementów systemu

| LP | ADRES | TYP ELEMENTU | STREFA | LOKALIZACJA | TEST | WSKAZ. | ZABRUDZENIE | OCENA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■ Zakres czynności konserwacyjnych

| 1. Odczyt stanu centrali — alarmy, uszkodzenia, wyłączenia stref | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Analiza książki eksploatacji i zdarzeń od ostatniego przeglądu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 3. Powiadomienie ARC i użytkownika, przełączenie w tryb testowy | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 4. Stan zasilania podstawowego i rezerwowego — napięcia, akumulatory | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 5. Sygnalizacja optyczna i akustyczna centrali, czytelność wyświetlacza | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 6. Test zadziałania czujek — wszystkie (roczny) / wyrywkowo (kwartalny) | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 7. Test ręcznych ostrzegaczy pożarowych i ich dostępność / oznakowanie | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 8. Poziom zabrudzenia / kompensacji czujek — czyszczenie lub wymiana | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 9. Opisy stref i lokalizacji elementów zgodne ze stanem faktycznym | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 10. Test sygnalizatorów akustycznych i optycznych — słyszalność, widoczność | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 11. Test transmisji alarmu i uszkodzenia do ARC, potwierdzenie odbioru | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 12. Test sterowań — trzymacze, oddymianie, wentylacja, dźwigi, DSO | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 13. Sprawdzenie linii dozorowych — uszkodzenia, zwarcia, rezystancja | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 14. Kompletność dokumentacji — matryca sterowań, scenariusz pożarowy | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 15. Przywrócenie systemu do stanu dozoru, brak zgłoszeń | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |
| 16. Wpis do książki eksploatacji, powiadomienie ARC o zakończeniu | ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ N/d |

■ Wynik przeglądu

| Wynik ogólny sprawny / sprawny z uwagami / niesprawny | Liczba elementów przetestowanych / zainstalowanych | Liczba elementów niesprawnych |
| --- | --- | --- |

■ Usterki, zalecenia i uwagi

| Konserwator systemu imię i nazwisko, uprawnienia / autoryzacja producenta | Przedstawiciel użytkownika imię i nazwisko, stanowisko |
| --- | --- |